Juhtumianalüüs 1 – Elektriveokite veeremipargi investeerimine ja varikulude pimeala

Taust
Keskmise suurusega Eesti veondusettevõte opereerib 25 diiselveokiga Balti–Skandinaavia suunal. Ettevõte kaalub 8 elektriveoki ostmist (CAPEX 3,2 mln €) ja depoosse laadimistaristu rajamist (CAPEX 600 000 €). Oodatav OPEX-sääst kütuselt ja hoolduselt: 420 000 €/a. Arvestusperiood 10 a. Esialgses finants-DCF mudelis kasutati 5% nominaalset diskontomäära. CO₂ varikulu ei arvestatud, kuna ettevõttel puudus metoodika heite rahasse teisendamiseks.

Probleemid aruteluks

- Arvutage FNPV ja DPP loogika järgi – kas investeering on finantsiliselt tasuv, kui rahasse arvestatakse vaid sisekulude sääst?

- Nüüd lisage CO₂ varikulu 90 €/tCO₂e, eeldades, et 8 diiselveokit tekitavad 1 veoki kohta 72 tCO₂e aastas, mis asendatakse elektriveokitega.

- Hinnake, kuidas CO₂ varikulu lisamine muudab:

  - projekti B/C suhtarvu

  - investori vaadet riski-tulu profiilile

  - strateegilist otsust, kas minna 8 või 12 elektriveoki peale

- Arutlege, milliseid määramatuse tegureid tuleks stsenaariumis ja tundlikkusanalüüsis testida (elektrihind, laadimistaristu kasutusmäär, CO₂ hind, marsruudi kliima-tasud, akude jääkväärtus lõpetava rahakäibena).

Oodatud õpiväljundid

- tudeng mõistab, et rohetasuvus ilma varikuludeta võib anda moonutatud signaali

- oskab siduda eksternaalsuste hinnad CBA/DCF-i mudeliga

- mõistab diskontomäära mõju pikaajalistele keskkonnakasudele

Juhised õppejõule juhtumianalüüsi läbi viimiseks

Eesmärk: rakendada DCF, NPV, B/C ja välismõjude monetiseerimise loogikat ning arutada määramatuse mõju strateegilistele otsustele.

Tunni voog (60 min)

- Sissejuhatus (5 min) – meenutada eksternaalsuste ja diskontomäära rolli investeeringuotsustes.

- Rühmade moodustamine (3–4 liiget) (5 min)

- Arvutusfaas (10 min)

  - iga rühm arvutab:

    - FNPV sisekulude säästu põhjal

    - B/C enne ja pärast CO₂ varikulu lisamist

    - diskonteeritud tasuvusaja järeldusliku hinnangu

- Mikro-stsenaariumide genereerimine (10 min)

  - rühm valib 2 muutujat (elektrihind, CO₂ hind, veoki jääkväärtus, taristu kasutusmäär) ja teeb kiire „what-if“ testimise

- Arutelu + esitlus (20 min)

  - 5 min iga rühma pitch (probleem → tulemus → strateegiline soovitus)

- Kokkuvõte ja refleksioon (10 min)

Rühmatöö elavdamise arutelupunktid

(Õppejõud saab suunata rühmi nendele mõtlema – võib kuvada ekraanile või jagada töölehtedena)

- Otsuse pimeala tuvastamine

  - Mis juhtub, kui CO₂ hind 90 €/t asemel on 30 € või 150 €?

  - Millal projekt ei oleks enam tasuv – kas see on realistlik risk või ebatõenäoline stsenaarium?

- Investor vs ühiskondlik vaade

  - Kui teie oleksite panga/omanike esindaja, kas CO₂ varikulu suurendab või vähendab riski?

  - Milliseid lisagarantiisid (nt pikaajalised energiahinnad, taristu kasutuslepingud) te investorile pakuksite?

- Veeremipargi suuruse strateegia

  - Kas 8 elektriveokit on optimaalsem kui 12, kui arvestada:

    - CO₂ varikulu mõju

    - laadimistaristu CAPEX-OPEX ja kasutusmäära?

  - Millised on mastaabiefekti piirid roheprojektis?

- Lõpetav rahakäive

  - Kuidas tuleks mudelisse lisada veokite ja laadijate jääkväärtus?

  - Kas see muudab otsust märgatavalt või pigem marginaalselt?

- Reputatsiooni-ROI

  - Millised “mitterahalised” rohekasu mõjud võivad hiljem muutuda rahaks (nt madalamad kindlustusmaksed, rohelepingud klientidega, ligipääs sadamate soodustustele)?

Meetodid rühmatöö elavdamiseks

- Rollikaardid: Finantsjuht, Jätkusuutlikkuse juht, Investor, Operatsioonijuht – igaüks vaatab projekti eri nurga alt

- Kiirpöördväitlus (2 min): „CO₂ varikulu ei peaks olema kohustuslik osa ettevõtte investeeringuarvutuses“ – pooled rühmad kaitsevad, pooled lükkavad ümber

- Stsenaariumikell: 3 ringi, iga 3 min – igas ringis lisatakse 1 uus määramatu tegur, rühm peab oma otsust kohandama