Juhtumianalüüs 2 – Raudtee elektrifitseerimise otsus multikriteeriumi ja DCF-i ristteel

Taust
Avaliku sektori taristuprojekt: 320 km Eesti avaliku raudtee elektrifitseerimine. Projektile tehakse ex-ante analüüs 30-aastase perioodiga. CAPEX 450 mln €. Välistulud: õhusaaste vähenemine, CO₂ heitkoguste langus, müra- ja vibratsioonikulude vähenemine, tarbija ajasääst ja modaalnihke kasud (maanteelt raudteele). Projekti alternatiivid:

| Stsenaarium | Kirjeldus |
| --- | --- |
| A | Täismahus elektrifitseerimine + laadimissõlmed kaubaterminalides |
| B | Osaline (160 km) + hübriidrongid |
| C | Nullstsenaarium (BAU, vaid hooldus-CAPEX) |

Analüüsi ja arutelu fookus

- Millised tulud ja kulud liigituvad sisekuludeks, väliskuludeks ja välistuludeks?

- Kuidas käsitleda lõpetavat rahakäivet 30. aastal (elektritaristu jääkväärtus, hübriidrongide müük, säästetud CO₂ kumulatiivne väärtus)?

- Millised kriteeriumid peaksid olema MCA-tabelis, kui osa mõjusid pole turuhinnas?

  - Pakkuge vähemalt 6 kriteeriumi ja põhjendage kaalud (nt 0–5 skaalal, kvalitatiivne vs kvantitatiivne).

- Arutlege, millal peaks otsustamisel eelistama:

  - DCF + NPV/B-C (kvantitatiivne)

  - MCA (kvalitatiivsed mõjud)

  - või nende hübriidotsust?

- Looge tundlikkusanalüüsi plaan 3 mõjuri kohta, mis võivad otsust pöörata (nt WACC/SDR muutus, CO₂ turuhind, kaubaveonõudluse kasv).

### Juhised õppejõule juhtumianalüüsi läbi viimiseks

Eesmärk: ühendada sotsiaalmajanduslik tasuvus, DCF-põhine NPV/B-C ja kvalitatiivne MCA otsustusloogikaks.

Tunni voog (90 min, sh rühmatöö)

- Projekti raamimine (5 min) – BAU vs investeeringustsenaariumid, analüüsiperioodi eripärad (25–30 a vs 30 a)

- Rühmatöö 1: Mõjude kaardistus (10 min)

  - jaotada mõjud: sisekulud, väliskulud, välistulud, isikukulud

- Rühmatöö 2: MCA kriteeriumide disain (15 min)

  - 6–8 kriteeriumi, kaalud, hindamisskaala, põhjendused

- Rühmatöö 3: Hübriidotsusmudel (15 min)

  - kuidas otsustada, kui NPV on positiivne, aga MCA “võitja” on teine stsenaarium?

- Rühmaettekanded (25 min)

- Ühisdebatt + suunavad punktid (10 min)

- Järelduslik refleksioon (10 min)

### Rühmatöö elavdamise arutelupunktid

- Kriteeriumide konflikt

  - Kui DCF näitab NPV > 0 stsenaariumis A, aga MCA järgi on parim B – kumba uskuda ja miks?

  - Mis tüüpi mõjud võivad sellise konflikti tekitada? (nt müra, heaolu, kultuuripärand)

- Diskontomäär pika perioodi korral

  - Kuidas muudab 30-aastast NPV tulemust 2,94% vs 6,52% vs 12%?

  - Kas CO₂ ja õhusaaste mõju 30. aastal peaks olema sama kaaluga kui 5. aastal?

- Modaalnihke väärtus

  - Kuidas hinnata kasu, kui veosed liiguvad maanteelt raudteele?

  - Millised sektorid (mets, toiduahel, tööstus) võidaksid enim? Kas see peaks mõjutama kriteeriumikaalusid?

- Lõpetav rahakäive

  - Millised varad saab 30. aastal müüa ja millise hinnaloogikaga?

  - Kas jääkväärtus võib päästa projekti, mis muidu poleks tasuv?

- Õiglane kulude kandmine

  - Kas väliskulu (CO₂, müra, barjääriefekt) peaks kandma veonduse teenuse hind või riik? Kuidas see mõjutab projekti reaalset tasuvust?

- Rohekasu ja sotsiaalne heaolu

  - Kuidas mõõta heaolu kasvu, kui see ei avaldu otsese rahakäibena?

  - Pakkuge 2 indikaatorit, mis võiksid olla „varihinnastatavad“ 2035+ perspektiivis.

### Meetodid rühmatöö elavdamiseks

- Otsustusžürii: 3 tudengit igast rühmast moodustavad žürii, kes valib „kõige robustsema otsuse“ (mitte tingimata suurima NPV!)

- Mõjude oksjon: igale mõjule antakse „100 debati-punkti“ – rühmad ostavad punkte mõjudele, mida peavad kõige kriitilisemaks

- Punase meeskonna test: 2 rühma ründavad stsenaariumi A eeldusi, 2 rühma kaitsevad