Test 2                                                      ………………………………………………..

- Millist voolu nimetatakse vahelduvvooluks?

- Vahelduvvool on elektrivool, mille korral voolutugevuse muutub, aga suund on sama.

- Vahelduvvool on elektrivool, mille korral voolutugevus on sama, aga voolu suund  muutub.

- Vahelduvvool on elektrivool, mille korral voolutugevus ja voolu suund muutuvad aja jooksul.

- Leidke väärtuste vastavus graafikul näidatud tähtedele

e

t

ωt

T

t1

0

Em

e1

T/2

π

2π

T

| а) – nurksagedus е1 – EMJ hetkeväärtus Еm – EMJ amplituud Т – periood ω – algfaas | b) – algfaas е1 – EMJ amplituud Еm – EMJ hetkeväärtus Т – periood ω – nurksagedus |
| --- | --- |
| c) – algfaas е1 – EMJ hetkeväärtus Еm – EMJ amplituud Т – periood ω – nurksagedus | d) – nurksagedus е1 – EMJ hetkeväärtus Еm – EMJ amplituud Т – algfaas ω – nurksagedus |

- Hetkevoolu väärtus I = 16 sin 157 t. Määrake voolu amplituud ja voolu efektiivväärtus.

- 16 А; 11,3

- 11,3 А; 16 А

- 16 А; 157 А

- 157 А; 16 А

- Määrake, mitu korda sagedusega 100 Hz vool võtab minimaalsed väärtused 1 sekundiga:

а) 50               b) 100                      c) 200                     d) 25

- Vahelduvvoolu tugevuse muutumist ajas kirjeldab SI ühikutes võrrand i = 5 sin100π t. Selle voolu

Periood on    ...................................... s

Sagedus on   ....................................... Hz

Voolutugevuse amplituudväärtus on ...........................................  A

Voolutugevuse hetkväärtus ajahetkel 0,01 s on ..........................

u (t)

u, V

t, c

Т

Т/2

Т/4

324

Ostsilloskoop näitas. Mida multimeeter näitab?

а) 324 V		b) 230 V		c) 163 V		d) 457 V

- Kuidas muutub siinussignaali periood, kui sagedust vähendatakse 3 korda?

- Periood muutub √ 3 korda

- Periood ei muutu

- Perioodi lühendatakse 3 korda

- Periood suureneb 3 korda

- Pinge takistuselemendiga vooluahela klemmides varieerub vastavalt seadusele: u = 100 sin (314 + 300). Määrake vooluahela muutumise seadus, kui R = 20 Ω.

- i = 3,55 sin (314t - 300)

- i = 3,55 sin 314t

- i = 5 sin 314 t

- i = 5 sin (314t + 300)

- Kui sagedus f suureneb 2 korda, siis mahtuvustakistus  X c...

a) ei muutu                        b) suureneb 2 korda

c) väheneb 4 korda           d) väheneb 2 korda

- Järgmise küsimuse joon.  näitab pinge lainekujusid vahelduvvoolu elektriskeemi kahel erineval elemendil. Nende pingete võnked on

a) samad perioodid,  kuid erinevad amplituudid

b) erinevad perioodid ja erinevad amplituudid

c) erinevad perioodid, kuid samad amplituudid

d) samad perioodid ja samad amplituudid

- Koostage kahe sinusoidse suuruse vektordiagramm.

- Sinusoidaalse pinge algfaasi suurus graafiliselt seatud u (t) on ...

Um

u, B

,

рад

а)  rad		b)  rad		c)  rad		d)  rad

- Milline vool võib läbi voolata ahelast, kuhu on ühendatud kondensaator?

a) alalisvool; pulssvool

b) vahelduvvool; impulssvool

c) nii alalisvool  kui ka vahelduvvool

d) kondensaatorist ei saa voolu voolata

- Kui suur on kondensaatori vahelduvpinge sagedus, kui 10 μF kondensaatori takistus on 159 Ω.

- Vahelduvvoolu vooluahelasse pingega U = 220 V, sagedusega f = 50 Hz on lisatud induktiivpool  induktiivsusega L = 12,7 mH ja aktiivtakistusega R = 3 Ω.

Leida:

a) induktiivpooli reaktiivtakistus;

b) pooli vool;

c) pooli aktiivne võimsus;

d) pooli reaktiivvõimsus.

Millisele skeemile antud vektordiagramm vastab?

- AC jookseb läbi ABC vahelduvvool. AB-sektsioonis on tegelik pinge 30 V ja BC-sektsioonis - 40 V. Milline on praegune pinge vahelduvvoolu AC sektsioonis?

- Mida nimetatakse vooluahela võimsusteguriks?

a) aktiivvõimsuse ja näivvõimsuse suhe;

b) aktiivvõimsuse ja reaktiivvõimsuse suhe;

c) näivvõimsuse ja reaktiivvõimsuse suhe;

d) reaktiivvõimsuse ja näivvõimsuse suhe;

- Milline jõud teeb kasulikku tööd

a) aktiivvõimsus

b) reaktiivvõimsus

c) näivvõimsus

- Määrake ühefaasilise koormuse koguvõimsus ja aktiivvõimsus võimsusteguriga 0,85, kui 230 V pingeallikaga ühendamisel tarbib see voolu 6 A.

- Märkige pingeresonantsi vektordiagramm.