Test 3                 ……………………………………………………………….

- Täitke tabel

| 55 kW | 1500 W | 0,054 µF | 140 µA | 0,33 МΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | MW | pF | А | kΩ |

- Kolmefaasilise generaatori mähised on ühendatud:

a) rööbiti,

b) jadamisi,

c) segaühend,

d) tähte või kolmnurga.

- Kolmefaasilist sümmeetrilist süsteemi moodustava kolme siinusekujulise EMJ vahel on nihkenurk:

а) 150°                                               c) 120°

b) 240°                                               d) 90°

- Miks on allika ja tarbija ühendamisel tähega nulljuhe vajalik:

a) suurendada elektriohutust

b) tõhususe suurendamiseks;

c) tasakaalustada tarbija faaside pinget;

d) valmistatavus elektrienergiaallika tootmisel;

e) monteerimise hõlbustamiseks.

- Kolmefaasilist süsteemi peetakse sümmeetriliseks, kui:

a) sellel on oomiline koormus.

b) neutraalset traati pole.

c) tähega ühendatud generaatori mähised ja tarbijad.

d) tarbijad on kõigis faasides identsed.

- Kolmefaasiline võrk hõlmab kolmefaasilist mootorit liini pingega 400 V, mille iga mähis on ette nähtud 230 V pinge jaoks. Kuidas tuleks mootori mähised ühendada?

a) kolmnurk                                                       b) täht

c) mootorit ei saa sellesse võrku lisada.           d) Võib olla kolmnurk, võib olla täht

- Generaatori mähiste ühendamisel kolmnurgas ühendatakse esimese mähise algus:

a) teise algusega;                         b) teise lõpuga;                       c) kolmanda algusega;

d) kolmanda lõpuga;                   e) ühise punktiga.

- Milline voolud liini, ja mida - faasi:

a) mõlemad voolud on lineaarsed;

b) mõlemad voolud on faasilised;

c) vool I2 on lineaarne, I1 on faas;

d) vool I2 on faas, I1 on lineaarne;

e) selles vooluringis pole ühtegi sellist voolu.

Esitatud vooluringi pinget  nimetatakse ...

В

С

А

N

…

- liini pinge

b) ruutkeskmine pinge

c) keskmine pinge

d) faasipinge

- Kolmefaasilises vooluringis, kui see on ühendatud vastavalt sümmeetrilise koormusega vooluahelale "täht - täht koos neutraalse juhtmega", on neutraaljuhtmes olev vool ...

а) 	b) 	c) 	d)

- Liini- ja faasipinge suhe sümmeetrilises kolmefaasilises vooluahelas on järgmine:

A

B

C

ZA

ZB

ZC

A

B

C

ZA

ZB

ZC

а) UA = UAB 		b) UA > UAB 		c) UA < UAB 		d) UA = 3UAB .

- Liini vool on 2,2 A. Arvutage faasivool, kui sümmeetriline koormus on ühendatud kolmnurgaga.

а) 2,2 А                                                                          b) 1,27 А

c) 3,8 А                                                                           d) 2,5 A

- Faasivoolude väärtused on võrdsed ...

а) 400/23 = 17,4 A

b)400/√3∙23 = 10 A

c) 400∙√3/23 = 30 A

d) 400/3∙23 = 5,8 A

- Kolmefaasilises vooluringis on liini pinge 230 V, liini vool 5 A, aktiivvõimsus 1 kW. Leidke võimsustegur.

- Miks on neljajuhtmelise kolmefaasilise süsteemi neutraalne  juhtme purunemine hädarežiimiks?

a) energia vastuvõtja kõigis faasides langeb pinge.

b) energia vastuvõtja mõnes faasis pinge suureneb, teistes - väheneb.

c) energia vastuvõtja kõigis faasides pinge suureneb.

d) vastuvõtja kõigis faasides pole pinget

- Kolmefaasilise tarbija võimsuse määramise valemis

P = √3 ∙ U ∙ I ∙ cosφ:

a) U on faasipinge, I on faasivool.

b) U on liinipinge, I on faasivool.

c) U on faasipinge, I on vool joonel.

d) U– liini pinge, I - liini vool.

- Kolmefaasilisse neljajuhtmelisse võrku kuulub hõõglampide rühm koguvõimsusega 2,4 kW. Kui voolu väärtus neutraaljuhtmes on null, määrake igas faasis voolud. Faasipinge on 230 V.

- Kolm kolmnurgas ühendatud tarbijat, mille takistus on 5,5 Ω, on ühendatud võrguga, mille liini pinge on 220 V. Määrake:

a) koormusest voolav vool.

b) liinivool.

c) iga tarbija võimus.

d) koguvõimsus.

- Kolm tarbija, ühendada täht-, kuuluvad kolmefaasilise võrgu. Kolmnurgaga ühendatud võimsus:

a) Suureneb √3 korda.

b) Suureneb 3 korda.

c) väheneb √3 korda.

d) Väheneb 3 korda.

- Millised skeemid tähistavad tarbijate ühendust tähega ja millised kolmnurka:

1 …………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………….

4 ………………………………………………………………………….

5 ………………………………………………………………………….